# 第一章  概 要

一、项目提要

（一）项目名称

湟源县2021年职业技术学校校园绿化建设项目

（二）建设单位及责任人

建设单位：湟源县职业技术学校

负 责 人：李顺奎（校长）

（三）监管单位及责任人

监管单位：湟源县林业和草原局

负 责 人：李耀武（局长）

（四）实施单位及责任人

实施单位：湟源县城镇绿化服务中心

负 责 人：李雪林 （主任）

（五）建设规模与内容

湟源县职业技术学院的校园绿化，需绿化面积共9301㎡。涉及2个绿化区域，即生活区5120㎡和教学区4181㎡。为了突出绿化成效和根据资金量，按照“整体规划、分步实施”的原则，将对生活区的5120㎡绿化地块进行绿化。

（六）投资概算及资金来源

项目建设总投资10.00万元。其中直接费用9.9万元（含种苗费，栽植费），二类费用0.1万元。

资金来源：南京市六合区中专学校扶持资金

（六）实施地点

项目实施地点：湟源县职业技术学校生活区。

（七）建设期限

项目建设期限为1年，即2021年。

二、背景

为进一步改善校园育人环境，提升校园文化品位，打造绿色、生态、人文校园，努力实现校园内部环境的“四化”（绿化、美化、净化、量化）的目标，充分发挥环境育人的独特功效，促进我县教育事业健康、快速、和谐发展。通过南京市六合区中专学校对湟源县职业技术学校的资金扶持，对湟源县职业技术学校（生活区）实施绿化。

# 第二章  指导思想、建设依据及原则

一、指导思想

（一）按照“因地制宜,科学规划,注重教育,经济实用的原则,坚持将校园绿化与办学特色相结合,与学生思想道德教育相结合。通过项目支持和全体师生的共同努力,使校园绿化面积达到规定标准,大力营造优美整洁、绿色高雅、文明和谐的育人环境,形成校园绿化、美化、净化、亮化的长效机制,努力培养青少年学生的生态文明意识和环保生活习惯,全力打造绿色校园、生态校园、文明校园、和谐校园。

（二）通过美化校园，建设绿色校园，为师生创建优美的工作学习环境，营造出浓厚的校园宁静气氛，合理分配校园绿化美化分布，环境育人，关心师生身心健康，促进人与自然和谐发展。

为师生们创造一个防暑、防寒、防风、防尘、防噪、安静的学习环境和具有美丽的花坛、花箱、草坪、乔灌木等复层绿化的休息活动场所。为学生们更多地创造在室外读书学习的优美环境，让学生亲近自然，陶冶身心。

（三）强调因地制宜和合理布局。结合项目区实际，利用各种立地条件，采取多种方式，建立多种绿化类型；并通过划定各类绿线，实行“绿线管制”制度，促进城市绿化规划的实施。

二、建设依据

（一）相关营造林规范标准

1、国家林业局《造林技术规程》GB/T15776-2016

2、《大规格苗木造林技术规程》DB63/T1283-2014

3、《城市道路绿地规划与设计规范》（CJJ75-97）

4、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/82-2012）

5、青海省地方标准《主要造林树种苗木质量分》（DB63/236-2015）

6、青海省林木种苗站关于发布《2021年春季主要造林绿化树木苗木市场指导价》的通知 [青林种字（2021）02号]

（二）其他资料

项目区调查资料

三、建设原则

1、坚持因地制宜，适地适树。树种选择上，要根据不同绿地类型、立地条件、植物生物学特性，选择适宜生长的乡土树种进行造林。

2、坚持植物造景，以绿为主。项目实施突出植物造景，以绿为主。在植物配置上，要以乔木为主，实施大幅增绿，合理配置灌木，丰富景观效果。绿化美化与校园文化建设有机结合，充分利用学校内原有地形、植被、建筑等自然、人文条件，尽量做到少花钱，多办事，努力形成自己的特色，以植物景观为主，充分发挥植物的降温、滞尘、减噪、增加空气潮湿度等生态功能，体现教育特色和地方特色，突出个性化特点的原则。

3、坚持以人为本、提质增效。校园绿化要以人为本，有效发挥植物在改善生态环境、提高人居环境中的作用，按照“生态化、乡土化、景观化、功能化”完善校园绿化系统，充分满足师生对绿化多种需求。

4、坚持示范带动、逐步推进。选取校园重要节点、重点区域、社会公益单位等进行高标准绿化，以点带面，引领示范，逐步推进，全面提升。

# 第三章  绿化范围及绿化区概况

# 一、绿化范围

实施地点为湟源县职业技术学校生活区。

# 二、绿化区自然概况

（一）地理位置

湟源县职业技术学校位于湟源县城关镇纳隆河以西，315国道、南环路、宁格铁路边，交通便利。

（二）地形地貌

湟源县职业技术学校，地处湟源县城关镇315国道边，属浅山，气候较暖，日照时间长，雨水适中，自然条件好。

（三）气候

主要气候特点是：日照时间长，太阳辐射强，春季干旱多风，夏季短促凉爽，秋季明显多雨，冬季漫长干旱。日温差较大，年温差较小，结冻期长，无霜期短。年均温度为3℃，最热月均温13、8℃，最冷月均温-11℃，≥5℃年积温为1770℃，≥10℃年积温为1020℃，无霜期28-70天。年平均降水量为400mm，年蒸发量为1454.3mm，降水量主要分布5—9月份，占全年的86%。

（四）土壤

湟源县职业技术建设地为征用的耕地地，项目区土壤为粟钙土，土层厚度达绿化标准，适宜绿化。

三、自然资源

（一）土地资源

全县总土地面积335086、0公顷，其中林地面积221588.4公顷，占总面积的66.1%；农地面积82898.3公顷，占总面积的24.7%；牧草地面积1844.9公顷，占总面积的0.6%；水域面积1872.1公顷，占总面积的0.6%；未利用地面积9905.5公顷，占总面积的3.0%；其它用地面积16976.8公顷，占总面积的5.0%。

城关镇总面积为8258.4公顷，其中林地2405.91公顷，耕地4072.88公顷，水域占地131.81公顷，建设用地1647.80公顷。湟源县职业技术学校占地60000㎡（约88.86亩）。

（二）水资源

湟源县职业技术学校属大华灌区，由于交通便利，人工水车拉运浇灌十分方便。涉及职业技术学校的灌区有以下几条：

（1）湟海渠工程：于1972年开始修建，1980年建成的，全长76公里，覆盖海晏县金滩乡，湟源县巴燕、申中、城关镇3乡镇的30个行政村。本项目灌溉区域为申中乡星泉村。

（2）十五支渠工程：于1996年建成，全长14公里，设计流量为0、4m3/s，覆盖我县大华镇、城关镇2乡镇的6个行政村。本项目灌溉区域为城关镇纳隆口村、大华镇池汉村及拉拉口村。

（三）交通条件

湟源县交通、通讯较为发达。交通便利，西湟一级公路、湟倒高速公路及109、315国道和青藏铁路从境内贯穿而过。后期养护在人力、物力方面较方便。

四、学校基本情况

2015年，在湟源县县委县政府的大力支持下，将湟源县城关镇纳隆河以西（湟源国际一号以南）土地60000㎡（约88.86亩）划拨至教育局作为湟源职业技术学校迁建项目建设用地，湟源县职业技术学校迁建项目计划总投资14000万元（1.4亿），总建筑面积约30000㎡。

湟源职业技术学校教职工69人，其中在编教职工46人（女29人，本科学历37人，专科学历9人，高级教师10人，一级教师22人，二级教师12人，工勤1人，管理人员1人）； 外聘教职工23人。

学校秉承“技能与品德并举，就业与升学并重”相结合的理念，不断创新“校企融合联合办学”的模式，积极推进“三教”改革和“1+X”证书制度。专业设置紧跟市场需求和形势发展，学历提升与就业相结合，积极争取院校合作和校企合作。进一步拓展本校大专学历“直通车道”，实施中职与高职相衔接的“3+2”办学模式，与青海建筑职业技术学院、青海城市职业技术学院、青海交通职业技术学院、青海畜牧职业技术学院等高职院校合作。学生毕业后可参加高职院校单考单招和普通高考等形式继续深造。建立了稳固的校外实训教学基地。就业率达98%以上。

# 第四章  绿化方案

本着美化校园，整治校园环境卫生，增加校园绿化率和人均绿地面积，根据不同学校的具体情况选择不同的绿化建设模式，本绿化所涉及的建设内容将按照行业标准进行设计和施工。

一、绿化设计

- 树种选择原则和依据

——以乡土树种为主，景观树种为辅，因地制宜、适地适树。

——以绿化树种为主，绿化树种与美化树种相结合。

——选取树种资源较充足，抗病虫害性能较强的树种。

（二）主要绿化树种

湟源县职业技术学校生活区绿化树种

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 青海云杉 | 高4.5-5.0m，冠幅≥2.0m，土球0.8m | 株 |  |
| 1.2 | 金叶榆 | 地径5cm,高度2.5m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 株 |  |
| 1.3 | 山桃 | 地径5cm,高度2.5-3.0m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 株 |  |
| 1.4 | 暴马丁香 | 丛生，主杆胸径5cm,高度2.5-3.0m | 株 |  |
| 1.5 | 西府海棠 | 胸径8-10㎝ | 株 |  |
| 1.6 | 紫叶稠李 | 胸径5㎝ | 株 |  |
| 1.7 | 金叶榆球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 株 |  |
| 1.8 | 紫叶矮樱球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 株 |  |
| 1.9 | 丁香球 | 高度2.0m，冠幅1.5m | 株 |  |
| 1.10 | 水腊球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 株 |  |
| 1.11 | 剪型金叶榆 | 剪高1米 | ㎡ | 25株/㎡ |
| 1.12 | 剪型紫叶矮樱 | 剪高1米 | ㎡ | 25株/㎡ |
| 1.13 | 石竹 | 25株/平方米 | ㎡ |  |
| 1.14 | 草坪 | 冷季型草坪混播 | ㎡ |  |

针叶树种：青海云杉；

阔叶树种：暴马丁香、金叶榆、紫叶矮樱、山桃、水蜡等；

花灌木：丁香、榆叶梅等；

地被植物：石竹

替换树种：石竹与鸢尾互为替换树种；暴马丁香与海棠互为替换树种；金叶榆与紫叶稠李互为替换树种。

# 二、绿化模式

绿化带、节点绿化模式：在学生公寓、食堂、休闲区等周边绿化。绿化树种主要采用阔叶乔木为主绿化模式，整齐划一，达到绿化、美化一体化及防护相结合的效果，绿化带带用大规格苗木、整形花灌木采取点缀绿化，剪型花灌木、地被、草坪相结合，突出景观层次、通透感，体现园林景观特色，突出美化、香化、适用化。

三、具体绿化设计

湟源县职业技术学校生活区绿化面积5120m²，具体设计树种如下：

生活区域：栽植青海云杉（高度4.5-5.0m，冠幅≥2、0m，土球直径0.8m）；金叶榆（地径5cm，高度2.5m，冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植）；山桃（地径5cm，高度2.5-3.0m，冠幅1.2m，土球0.6m，全冠移植）；暴马丁香（丛生，主干胸径5cm，高度2.5-3.0m)；西府海棠（胸径8-10cm）；紫叶稠李（胸径5cm）；金叶榆球（高度1.0m，冠幅0.8m，土球0.3m）；紫叶矮樱球（高度1.0m，冠幅0.8m，土球0.3m）；丁香球（高度2.0m，冠幅1.5m，8-10分枝）；水腊球（高度1.0m，冠幅0.8m，土球0.3m）；剪型金叶榆（剪高1m）；剪型紫叶矮樱（剪高1m）；石竹（25株/平方米）；草坪（冷季型草坪混播）。

四、建设进度

项目建设期为1年，即2021年，具体进度安排如下：

2021年3月              外业调查，编制方案；

2021年4-5月初          整地、种苗准备、绿化作业；

2021年5月中旬          完成绿化；

2021年7-8月            县级自查验收；

2021年6-12月            养护管理。

湟源县2020年职业技术学校校园绿化建设项目（生活区）建设进度表

表4-1

| 序号 | 项目内容 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 项目外业调查，编制方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 整地、种苗准备、绿化作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完成绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 县级自查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、绿化技术要点

（一）树种选择

根据项目区立地条件及以往造林绿化经验，湟源县2020年职业技术学校校园绿化建设项目树种选用生长健壮、无机械损伤、无病虫害、冠形完整的青海云杉、金叶榆、山桃、暴马丁香、西府海棠、紫叶稠李、金叶榆球、紫叶矮樱球、丁香球、水腊球、剪型金叶榆、剪型紫叶矮樱、石竹、草坪等树种进行绿化，所需苗木的各项指标均要求达到《青海省主要造林树种苗木质量分级》（DB63/T236-2015）所规定的的指标，所有种苗必须具备“两证一签” 。

（二）整地

1、整地时间：绿化整地选择在2021年4—5月初进行，以蓄水保墒，促进土壤熟化，提高土壤肥力。

2、整地方式：根据各绿化苗木规格及栽植地域条件分别采用100cm×80cm、80cm×50cm的大坑和60cm×50cm、50cm×40cm、40cm×30cm、20cm×20cm的穴状坑整地方式。

大坑整地图示

穴状整地图示

3、种苗来源

优先选用本县种苗，种苗主要从本县国有林场（苗圃）和个体苗圃中调运，如本县种苗不足可从本省气候条件相似的地区调运。

- 起苗

- 起苗时应保证苗木顶芽和根系的完整，确保成活率。

5、运输：根据造林地点，尽可能缩短运输时间，在运输过程中采取保湿，降温等措施，严禁暴晒，确保造林成活率。

6、苗木假植：苗木出圃后若不能及时栽植，应选背阴，排水良好的地方进行假植，假植时将苗木成捆地排列在假植沟内，长度依苗木的多少而定，用湿土覆盖根系和苗茎下部，并踩实，使根系与土壤密接。

7、树种配置

为提高绿化景观效应，积极营造混交林。本次绿化主要为针、阔混交，花灌木景观植物相配合。

（三）绿化季节与方式

绿化季节为每年4月上旬-5月中土壤解冻后，苗木树液萌动前进行，绿化方式采用人工植苗和人工直播方式。

（四）种苗质量

所需苗木的各项指标均要求达到《青海省主要造林树种苗木质量分级》（DB63/T236-2015）所规定的各项指标，要求苗木根系发达、完整，木质化良好，无病虫害和机械损伤的Ⅰ、Ⅱ级苗木。

绿化时随起苗随运输随栽植，尽量缩短从起苗到栽植的时间。远距离调运的苗木，在苗木运输过程中，要保持苗根湿润，不受风吹日晒，起苗带土球，并进行包装，以防止苗木过多失水。运到绿化地后及时栽植，当天栽不完的苗木应及时进行假植。

（五）栽植

1、严格遵循造林绿化技术规程精心栽植，做到“三埋两踩一提苗”，使苗木根系舒展，苗木端整。栽植前后必须把好五关：起苗关，起苗时派专人把关，尽量做到不伤根，如果土壤比较干燥，于起苗前一天浇水；包装关，土球挖好后及时用草绳捆绑；运输关，运苗时尽量保持土球的完整型，容易破碎的土球可以适当浇点水；假植关，当天未能栽植的苗木必须进行湿土埋根等措施假植栽植关，采用中心穴栽法，栽后立即浇透水，旱情严重时再浇1-2次透水。

所有树种必须带土球，并用草绳捆绑。

2、补植

栽植苗木经过一个生长季节后，应进行成活率调查。成活率在90%以上为合格。不合格的第二年应按原设计密度进行补植。

（六）抚育管理

栽植后及时浇透水，以后三个月内每隔15天浇一次水，并及时扶正苗木。

- （七）栽植地点

- 各树种栽植是在树种、数量不变的情况下，在遵照《湟源县2021年职业技术学校校园绿化建设项目实施方案》的前提下，根据实施地形、景观效果进行调配。

# 第五章  投资概算与资金筹措

# 一、投资概算依据

1、青海省林木种苗站关于发布《2021年春季主要造林绿化树木苗木市场指导价》的通知（青林种字【2021】02号）；

2、青海省有关营造林的相关技术指标；

3、绿化按技术要求、工序用工定额、社会劳动工资及市场物价等指标综合确定。

二、主要经济技术指标

主

主主要经济技术指标

单位：元、株、㎡

|  | 名称 | 规格 | 综合单价 （元） | 数量 （株、㎡） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 青海云杉 | 高4.5-5.0m，冠幅≥2.0m，土球0.8m | 120 |  | 10 |  |
| 1.2 | 金叶榆 | 地径5cm,高度2.5m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 80 |  | 28 |  |
| 1.3 | 山桃 | 地径5cm,高度2.5-3.0m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 800 |  | 8 |  |
| 1.4 | 暴马丁香 | 丛生，主杆胸径5cm,高度2.5-3.0m | 80 |  | 12 |  |
| 1.5 | 西府海棠 | 胸径8-10㎝ | 600 |  | 10 |  |
| 1.6 | 紫叶稠李 | 胸径5cm | 160 |  | 14 |  |
| 1.7 | 金叶榆球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 |  | 20 |  |
| 1.8 | 紫叶矮樱球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 |  | 26 |  |
| 1.9 | 丁香球 | 高度2.0m，冠幅1.5m | 40 |  | 30 |  |
| 1.10 | 水腊球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 |  | 20 |  |
| 1.11 | 剪型金叶榆 | 剪高1米 | 100 |  | 70 | 25株/㎡ |
| 1.12 | 剪型紫叶矮樱 | 剪高1米 | 100 |  | 70 | 25株/㎡ |
| 1.13 | 石竹 | 25株/平方米 | 55 |  | 160 |  |
| 1.14 | 草坪 | 冷季型草坪混播 | 10.5 |  | 4850 |  |

*以上均为苗木综合价格，含起苗、包装、运输、栽植、扶正等费用。

- 三、投资概算及资金来源

- 项目建设总投资10.00万元。其中直接费用9.9万元（含种苗费，栽植费），二类费用0.1万元。

- 资金来源：南京市六合区中专学校扶持资金

# 湟源县2021年职业技术学校校园绿化建设项目投资预算表

| 序号 | 名称 | 规格 | 综合单价 （元） | 数量 （株、㎡） | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 总投资 |  |  |  | 10 |  |
| 一 | 直接费用 |  |  |  | 9.9 |  |
| 1 | 种苗费 （劳务费） |  |  |  | 9.9 |  |
| 1.1 | 青海云杉 | 高4.5-5.0m，冠幅≥2.0m，土球0.8m | 120 | 10 | 0.12 |  |
| 1.2 | 金叶榆 | 地径5cm,高度2.5m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 80 | 28 | 0.22 |  |
| 1.3 | 山桃 | 地径5cm,高度2.5-3.0m ,冠幅1.2m,土球0.6m，全冠移植 | 800 | 8 | 0.64 |  |
| 1.4 | 暴马丁香 | 丛生，主杆胸径5cm,高度2.5-3.0m | 80 | 12 | 0.10 |  |
| 1.5 | 西府海棠 | 胸径8-10㎝ | 600 | 10 | 0.60 |  |
| 1.6 | 紫叶稠李 | 胸径5㎝ | 160 | 14 | 0.22 |  |
| 1.7 | 金叶榆球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 | 20 | 0.18 |  |
| 1.8 | 紫叶矮樱球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 | 26 | 0.23 |  |
| 1.9 | 丁香球 | 高度2.0m，冠幅1.5m,8-10分枝 | 40 | 30 | 0.12 |  |
| 1.10 | 水腊球 | 高度1.0m，冠幅0.8m,土球0.3m | 90 | 20 | 0.18 |  |
| 1.11 | 剪型金叶榆 | 剪高1米 | 100 | 70 | 0.70 | 25株/㎡ |
| 1.12 | 剪型紫叶矮樱 | 剪高1米 | 100 | 70 | 0.70 | 25株/㎡ |
| 1.13 | 石竹 | 25株/平方米 | 55 | 150 | 0.82 |  |
| 1.14 | 草坪 | 冷季型草坪混播 | 10.5 | 4850 | 5.09 |  |
| 二 | 间接费用 |  |  |  | 0.1 |  |
| 1 | 审计费 |  |  |  | 0.1 |  |

单位：元、万元、株、㎡

以上均为苗木综合价格，含起苗、包装、运输、栽植、扶正等费用。

第六章  组织管理及机构

# 一、组织管理

湟源县林业和草原局为项目建设单位，负责组织实施方案编制和绿化期间的督促检查、技术指导等工作，并认真做好检查验收和资金拨付工作，积极引进工程建设现代管理制度，建立、健全各项规章制度。严格执行项目法人制、合同管理制、报账制、公示制等，确保工程顺利实施，实现工程管理的科学化、规范化和制度化，确保绿化按方案要求，高质量地如期完成。施工单位必须按照上级主管部门批复的实施方案实施，不得随意变更建设规模、技术标准和建设内容，以保证工程建设计划的严肃性。

湟源县职业技术学校为绿化责任单位，主要负责绿化前期工作的组织协调和监督、检查及绿化完成后的养护、管理等工作。

# 二、工程管理

严格按照国家基本建设管理程序、标准开展绿化管理，实行绿化法人责任制、合同制、公示制。对绿化的建设实行质量、进度、资金控制，按绿化管理按设计绿化、按效益考核等工程管理措施，确保工程的建设质量。

（一）实行项目法人制

实行法人负责制，湟源县林业和草原局为建设单位、湟源县职业技术学校为项目建设监管、后期养护责任单位，林草局局长和各学校校长为项目建设的直接责任人，对项目负总责，统筹安排、全面具体负责项目实施，加强项目建设的协调、管理、督促和检查，具体组织实施各项建设内容，及时解决项目实施过程中存在的问题，确保项目如期完成。

（二）实行工程合同制

按照国家项目投资工程建设有关规定和项目管理要求，实行项目合同制。项目建设单位必须与项目施工单位签订项目施工承包合同、安全施工合同和廉政责任书，明确合同双方的权利和义务，对项目施工实行合同制管理，强化安全、文明施工，规范施工行为，避免不必要的纠纷，保证施工的顺利进行。

（三）实行政府采购制

采购内容： 总价承包，内容包括种苗、栽植、两年的抚育管理等。

采购组织形式：由湟源县林业和草原局委托有招标资质的单位进行采购。

采购方式：以采购审批为准。

（四）档案管理

项目建设单位必须建立工程档案，建设工程实施方案、批复（计划）文件、合同、检查验收、影像资料等各种文件资料，必须交由档案管理人员统一整理、分类、立卷、归档。

（五）检查验收

1、种植材料（苗木）及整地

项目实施单位均应配备质量检查员，负责苗木、整地、栽植的质量检查，按实际施工情况按时填报施工日志，切实保证项目建设质量。

2、施工质量及工程量验收

严格按照项目实施方案的要求，对绿化整地方式、规格，绿化长度、面积、各类苗木规格、数量、成活率分别进行验收。

3、竣工验收

项目建设全部完成后，项目实施单位组织学校、实施单位、施工单位等相关单位进行验收，验收合格后按照签订的合同进行款项拨付。

- 4、验收标准

- 项目验收时按照方案设计的规格、数量、成活率进行验收。

- （六）签订委托协议书

建设单位和实施单位签订委托协议书，验收报告签有实施单位负责人签字字样后方可拨款。

第七章  保障措施

# 一、组织保障

（一）加强领导，提高认识。学校绿化工作是校园文化建设的重要组成部分，是深入贯彻落实科学发展观的重要举措。搞好学校绿化建设工作，对优化育人环境、促进学校文明建设具有深远的意义。

（二）合理规划，科学布局。把校园绿化规划纳入学校总体规划，以符合实用、经济、美观和适地，适宜为原则要通过植树种草来增加学校绿化覆盖率。根据校园的特点，分块布局，除必要的道路和活动场所外，所有土地均都要尽可能绿化，努力提高校园绿化覆盖率。

（三）广泛宣传，营造氛围。要把校园绿化工作纳入日常工作议程，精心组织、统筹安排。要充分利用各种宣传媒介，广泛深入地开展宣传教育活动，大力宣传教育，组织师生开展“我为校园添片绿”和“我为学校护片绿”等教育活动，使广大师生积极主动地投入到这项工作中，营造浓郁、良好的活动氛围。

# 二、技术及安全保障

（一）技术保障

1、把好种苗关，保证质量。按照“因地制宜、适地适树”的原则，选用适宜性强，生长势旺，抗逆性强，病虫害少，苗源有保障的苗木，各类绿化苗木必须具备“两证一签”和种苗供需合同，保证绿化项目建设的质量。

2、科学规划，认真落实。要按照绿化美化相结合，生态效益、社会效益和经济效益相统一的要求，把好规划设计、种苗准备、组织实施、经营管理、检查验收落实到各个环节，科学决策，认真落实。严格按照《造林技术规程》和实施方案进行施工，做到多树种合理配置，乔灌草合理搭配，增加绿化层次感及生物多样性。

（二）资金保障

1.建设资金的使用要严格按照国家重点建设工程财务管理办法执行，建立专帐，专款专用，单独核算，实行报账制。

2.实施单位根据投资计划和工程进度，按已完成工程量计量填写报账申请书，经委托工程负责签字后，审核后予以报账。

3.由于资金量较少，实施年限为1年，为保证苗木成活率，支付工程款时滞留10%的质保金，待第二年复验合格后支付。

# （三）安全保障

明确施工单位的责任、权利、义务和施工范围，将责任落实到人，严格按实施方案规范、安全、文明施工。给施工人员购买人身保险，保障农民工权益，严禁用载货货车拉运农民工，杜绝客货混装、超载、超限，切实保障农民工的人身安全。施工现场应配备安全员，安全员带证上岗，对生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。项目实施单位要经常组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识，做到严格操作规范作业，掌握常见的预防、急救、自救方法，避免发生伤亡事故。同时要加强防火教育，对于临时居住场地的火源，要有专人看管，及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物，作业区严禁用火，一旦发生火情，采取必要的灭火措施。

# 第八章  效益分析

校园绿化是作为校园文化建设的一部分，承载着极为深刻丰富的精神文化内涵。校园绿化能为师生创设一个优雅舒适、活泼轻松的学习环境;创造一钟清新自然、积极向上的和谐氛围;创建一种意境深远、情景交融的文化境界。成为时刻伴随师生身边的一种美的精神和物质依托。陶冶师生的情操，为师生的学习和生活提供持久的、无形的动力。校园绿化也负担了极其重要的生态功能。校园是一个人员高度集中的场所，对生态环境尤其是空气质量有着很高的要求。如果空气质量不达标，则极易成为各种传染病和其它呼吸道疾病的高发区。而绿化是改善校园空气质量的主要手段之一。绿色植物对空气中的粉尘有较强的吸附、过滤和滞留能力。

# 附图

1、湟源县2021年职业技术学校校园绿化建设项目区位图

2、湟源县2021年职业技术学校校园绿化项目植物配置图

目  录

第一章  概 要	1

一、项目提要	1

二、背景	2

第二章  指导思想、建设依据及原则	2

一、指导思想	2

二、建设依据	3

三、建设原则	3

第三章  绿化范围及绿化区概况	4

一、绿化范围	4

二、绿化区自然概况	4

一、自然资源	5

二、学校基本情况	6

第四章  绿化方案	7

一、绿化设计	7

二、绿化模式	9

三、具体绿化设计	9

四、建设进度	9

五、绿化技术要点	10

第五章  投资概算与资金筹措	14

一、投资概算依据	14

二、主要经济技术指标	14

三、投资概算及资金来源	15

第六章  组织管理及机构	16

一、组织管理	16

二、工程管理	17

第七章 保障措施	19

一、组织保障	19

二、技术及安全保障	19

第八章  效益分析	21

附图	21

湟源县2021年职业技术学校校园绿化

建设项目

实

施

方

案

陕

编制单位：湟源县林业调查设计队

编制时间：二〇二一年四月

项目名称：湟源县2021年职业技术学校校园绿化建设项目

项目编制单位:湟源县林业调查设计队

设计资质：丙级

资质证号：丙29-001

方案审核：李雪林

编制人员：李启林、王连兄、陈生海、王灵燕

制    图：王连兄

参与人员：李启林、王灵燕

编制单位：湟源县林业调查设计队

地    址：湟源县建设西路

电    话：0971-2435544